Program 10:28 ?Odyo durum bilgisi?

; Int 2Fh 1510h ; Komut kodu=3 İnput kodu=0Fh ;Bu fonksiyonun ne işe yaradığı tam olarak belli değildir cseg segment org 100h assume cs:cseg,ds:cseg start: jmp basla Istek_Blok label byte uzunlu DB basla-Istek_Blok ;Uzunluk hesaplaniyor subunit DB 00 ;Birden fazla CD-ROM yok komut_kodu DB 03h ;KOMUT kodu hata_kodu DW 00 ; DB 8 dup (0) ;Kullanılmaz IOCTL label byte medya DB 0 ; CD-ROM icin sifir ofset DW Kontrol_Blok ; Transfer edilecek kontrol blok ofset address sgment DW 0 ; Transfer edilecek kontrol blok segment address uzunluk DW basla-Kontrol_Blok ; Transfer edilecek kontrol blogun ; bayt sayısı hesaplanıyor Kontrol_Blok label byte inpt_kodu DB 0Fh ;INPUT kodu bas: DB 10 dup (0) ;Bu bolgeye satir ilave edilmemelidir. basla: ;********* PROGRAM Baslama noktasi ************ mov ax,ds mov es,ax mov sgment,ax ;Kontrol blogun segmentini belirttik mov ax,1500h mov bx,0 int 2fh ;CDROM cihaz karaktaeri CX'e aktarildi lea bx, Istek_Blok Mov ax,1510h int 2fh lea dx,bas ;Bilgi şu anda DS:DX vektöründedir cik: ; Programdan cik mov ah,4ch int 21h cseg ends end start

Yukarıdaki program çalışmadan önce ve sonra ds:117h adresindeki kontrol bloğun kazandığı baytlar görülmektedir. (Turbo Debug ekran çıktısıdır).

Gerçekten geri dönen baytlar kararlıdır ve muhtemelen anlamlıdır da. Fakat anlamlarının ne olduğu bildirilmemiştir.

Örneğin cihaz boş iken sıfır dönmekte, cihazda CD varken baytlar değişik değerler ile geri dönmektedir. Cihaza hangi CD yi koyarsanız koyunuz (data/odyo/video/boş/dolu/CD-R/CD-RW) ve ister çalını, ister çalmayınız, ister çalarken pauslayınız, daima ayni sayılar elde edildiğine göre, bu fonksiyon CD ile değil CD-ROM ile ilgili bazı bilgileri programcıya aktarmaktadır. Bu bireysel tespitimizi okuyucuya vermek istedik.