###### Program 10:30 CD-ROM cihazın kapısını açmak

; Int 2Fh 1510h ; Komut kodu=0Ch Output kodu=0 cseg segment org 100h assume cs:cseg,ds:cseg start: jmp basla Istek_Blok label byte uzunlu DB basla-Istek_Blok ;Uzunluk hesaplaniyor subunit DB 00 ;Birden fazla CD-ROM yok komut_kodu DB 0Ch ;KOMUT kodu hata_kodu DW 00 ; DB 8 dup (0) ;Kullanılmaz IOCTL label byte medya DB 0 ; CD-ROM icin sifir ofset DW Kontrol_Blok ; Transfer edilecek kontrol blok ofset address sgment DW 0 ; Transfer edilecek kontrol blok segment address uzunluk DW basla-Kontrol_Blok ; Transfer edilecek kontrol blogun ; bayt sayısı hesaplanıyor Kontrol_Blok label byte inpt_kodu DB 0 ;OUTPUT kodu ;Bu bolgeye satir ilave edilmemelidir. basla: ;********* PROGRAM Baslama noktasi ************ mov ax,ds mov es,ax mov sgment,ax ;Kontrol blogun segmentini belirttik mov ax,1500h mov bx,0 int 2fh ;CDROM cihaz karaktaeri CX'e aktarildi lea bx, Istek_Blok Mov ax,1510h int 2fh cik: ; Programdan cik mov ah,4ch int 21h cseg ends end start

Bu programın ektan çıktısı yoktur. Çalışınca CD-ROM cihazının kapısı (kapalıysa) açılır. Açık kalır.