###### Program 13:01 Sektör formatını ayırt etmek

;Cihazda bir CD bulunduğu var sayılmıştır ;0 dan 333000'e kadar sektörleri okur ve ekrana basar ;sektorNoAlt ve sektorNoUst adreslerinde belirttiginiz ;sektörden itibaren okuma baslatilir. Burada 5000inci sekt verilmiştir. cseg segment org 100h assume cs:cseg,ds:cseg start: jmp basla cihazno DW 0 standart DB 0,10 dup (0ffh),0 ;standart CD sekt”r header tanmlamas hatavar DB "Tespit edilen hatanın kodu = " hataNo DB '0 $' submod DB 0 mesaj1 DB 10 dup ('='),13,10, 'CD sektör okuma',13,10,10 dup ('='),13,10,'$' mesaj2 DB 13,10,'+ sonraki sekör - Önceki sektör Esc Çıkış',13,10,'$' format0 DB 'Odyo sektör tespit edildi (2352 data bayt)',13,10,'$' format1 DB 'Mod 1 formatta sektör tespit edildi',13,10 DB '(16 header + 2048 Data + 4 EDC + 8 boş + 172 P + 104 Q baytları)',13,10,'$' format2a DB 'Mod 2 Formsuz formatta sektör tespit edildi',13,10 DB '(16 header + 2336 Data)',13,10,'$' format2b DB 'Mod 2 Form 1 formatta sektör tespit edildi',13,10 DB '(16 header + 8 subheader + 2048 Data + 4 EDC + 172 P + 104 Q baytları)',13,10,'$' format2c DB 'Mod 2 Form 2 formatta sektör tespit edildi',13,10 DB '(16 header + 8 subheader + 2324 Data + 4 EDC)',13,10,'$' istBlk_80 label byte ;Sektör oku istek bloğu uzunluk DB Son_istBlk_80-istBlk_80,0 ;Uzunluk +subunit komut_kodu DB 80h ;komut kodu hata_kodu DB 10 dup (0) ;Hata raporu+boş baytlar kontrolblok label byte bayt DB 0 ;1=Red book format (dk:sn.bl) 0=HSG format 0-333000 transfer DW tampon ;Tampon ofseti sgment DW 0 ;Tampon segmenti tane DB 1,0 ;Kaç sektör okunacak? sektorNoAlt DW 1388h ;Mesela 5000'inci sektörü okusun <- değiştirin sektorNoUst DW 0 ;5000=00001388h <- değiştirin hangimod DB 1 ;0=2048 bayt cooked 1=2352 bayt (Raw) interliv DW 0 ;2 bayt sıfır Son_istBlk_80: odyotespit proc ;Tampondaki 2352 sektör baytında header arar ;Varsa AX=1 yoksa AX=0 olarak döner std ;sondan baŸa dogru aranacak mov cx,12 ;ilk 12 bayt lea si, tampon+11 ;0 dahil 12 tane ara: lodsb ;Tampondan 12.inci baytı AL ye al mov bx,cx cmp al,standart+bx-1 ;Standart header 12.bayt ile karşılaştır jne uymadi ;Uymuyorsa çık loope ara ;Tekrarla mov ax,1 ;Uyuyorsa Sektör odyo dur ret ;Programa geri dön uymadi: mov ax,0 ;Sektör Odyo değildir ret ;Programa geri dön endp subheaderara proc ;Tampondaki 2352 sektör baytında subheader arar ;Varsa AX=1 yoksa AX=0 olarak döner mov bx,offset tampon ;BX’e tamponu haber ver mov ax,[bx]+16 ;16 bayt sonrası mov dx,[bx]+20 ;20 bayt sonrasına cmp ax,dx ;eşit mi? jne aynidegil mov ax,[bx]+18 ;18 bayt sonrası mov dx,[bx]+22 ;22 bayt sonrasına cmp ax,dx ;eşit mi? jne aynidegil mov submod, al ;Eşit ise submod baytini sakladik mov ax,1 ;AX’e durumu bildirdik ret ;Geri gönderdik aynidegil: mov ax,0 ;AX’e durumu bildirdik ret ;Geri gönderdik endp ekranayaz proc ;DX teki yazıyı ekrana basar push ax ;AX'i stakta sakla mov ah,9 int 21h ;Verilen yazıyı ekrana bas pop ax ;AX'i iade et ret ;işine geri dön endp basla: ;********* PROGRAM Baslama noktasi ************ mov ax,ds ;Dsegmenti al mov es,ax ;Esegmente ve mov sgment,ax ;istek bloğa ver mov ax,1500h ;Mevcut cihazı öğren mov bx,0 int 2fh ;CDROM cihaz karaktaeri CX'e aktarildi mov cihazno,cx ;cihaz no yu Sakla lea dx,mesaj1 ;Mesaj1’i call ekranayaz ;Ekrana yaz oku: mov ax,1510h lea bx,istBlk_80 ;istek bloğu göster mov cx,cihazno ;Cihaz noyu bildir int 2Fh ;Sektörü oku! ;Okuma bitti. şimdi Arıza kontrolu yap and hata_kodu+1,80h ;Hata üst baytının en soldaki bitine bak jz taramabasladi ;Hata yoksa taramaya basla mov al,byte ptr hata_kodu ;Varsa hata kodunu al add hataNo,al ;Hata kodunu 0 ın üzerine ekle lea dx,hatavar ;Hata mesajını yükle call ekranayaz ;Ekrana yaz mov byte ptr hataNo,'0' ;Bir sonraki okuma için hata kodunu resetle jmp taramabitti ;Artık kullanıcının kendi sorunudur. Çıkar veya devam eder. nop nop nop taramabasladi: call odyotespit ;Odyo tespit rutine gönder cmp ax,1 ;Sektör odyo mu? AX ten anlarız je odyodegil ;Odyo değilse mod taraması yapmaya git lea dx,format0 ;Odyo ise mesajı yükle call ekranayaz jmp taramabitti odyodegil: ;O halde mod baytına bakalım mov al, byte ptr tampon+15 ;Şimdi AL=Mod Baytı oldu and al,3 ;Son 2 tane bitini aldık cmp al,1 jne mod1degil lea dx,format1 ;Mod 1 olduğunu belirt call ekranayaz jmp taramabitti mod1degil: ;Mod 2 inceleme bölgesi call subheaderara ;Subheader ara cmp ax,1 ;Var mi? je subheadervar ;Varsa devam lea dx,format2a ;Subheader yoksa Mod2 Formsuz demektir call ekranayaz jmp taramabitti subheadervar: ;Subheader varsa modbaytına bak mov al,submod ;Önceden Hazırlamıştık and al,64 ;5.inci biti al (Malum 2^5=64 eder) cmp al,0 ;Sıfır mı? jne form2 ;Değilse Mod2 Form2 lea dx, format2b ;Sıfırsa Mod2 Form1 call ekranayaz jmp taramabitti form2: lea dx, format2c ;Mod2 Form2 yazısı call ekranayaz jmp taramabitti nop nop nop ;Arzu edenler rem işaretini kaldırıp sektörü ekrana getirebilir ;lea dx,tampon ;DS:DX ekrana yazılacak bilgi ;mov ah,40h ;Int21h 40h dosyaya yazdırmak ;mov bx,1 ;Her zaman açıkolan ekran file handle=1 ;Mov cx,2352 ;2352 bayt yaz ;int 21h taramabitti: lea dx,mesaj2 ;Basılacak tuşları göster call ekranayaz ;Ekrana yaz tusal: mov ah,7 ;Tuş tara int 21h cmp al,'+' ;+ bastı mı? jne satir1 mov cx,sektorNoAlt ;sektörü 1 artıracağız clc ;carry bitini sıfırla add cx,1 ;1 artır mov sektorNoAlt,cx ;Yerine koy jnc sicra ;Carry set olmadıysa okumaya devam add word ptr sektorNoAlt,1 ;65536'yı taşarsa üst wordu 1 artır sicra: jmp oku ;okumaya devam satir1: cmp al,'-' ;- bastı mı? jne satir2 mov cx,sektorNoAlt ;sektörü 1 eksilteceğiz sub cx,1 ;1 eksilt mov sektorNoAlt,cx ;Yerine koy jnb sicra ;negatif olmadıysa okumaya devam sub word ptr sektorNoAlt,1 ;negatifse üst wordu 1 eksilt jmp oku ;okumaya devam satir2: cmp al,27 ;Esc bastı mı? jne tusal ;hayır ise tuş taramaya devam cik: ; Programdan cik mov ah,4ch int 21h tampon Db 2352 dup (0) ;Kaza olmasın diye sona koyduk cseg ends end start

Yukarıdaki programın bir odyo CD için ekran çıktısıdır. Bu sektörün bilgi yerleşim haritası Şekil 03:13 teki gibidir.

Yukarıdaki programın bir Data CD için ekran çıktısıdır. Bu sektörün görüntüsü Şekil 03:06’daki gibidir. Bilgi yerleşim haritası Şekil 03:05 teki gibidir.

Yukarıdaki programın bir VCD için ekran çıktısıdır. Bu sektörün görüntüsü Şekil 03:12’deki gibidir. Bilgi yerleşim haritası Şekil 03:11’deki gibidir.

Yukarıdaki programda biz 5000 numaralı sektörü okuduk. Bu sayıyı keyfi olarak seçtik, siz kaçıncı sektörü okumak istiyorsanız istek bloktaki ilgili yere okumayı hedeflediğiniz sektör numarasını kendiniz yazınız. Kaç numaralı sektörü yazarsanız yazınız program size bir sektör ileri veya geri gitme imkanı vermektedir. Programı incelediğinizde Şekil 13:02 de verilen adımların sıra ile izlendiğini görürsünüz. İlk önce odyotespit isimli rutin ile sektörün odyo olup olmadığına bakılmıştır. AX=1 olarak dönerse incelenen sektörün bir odyo sektör olduğu kararı ile araştırma sonlandırılmıştır. Eğer AX=0 dönerse odyo sektör olmadığı düşünülerek, sektör header’ın 15h baytına (yani mod baytına) bakılmıştır. Mod 1 ise ileri incelemeye gerek duyulmamıştır. Mod 2 ise subheaderara rutini işletilmiştir. Bu sırada submod baytı (varsa) tespit edilmiş submod etikeli bayta yazılmıştır. Eğer subheader yoksa Mod2 Formsuz olduğu rapor edilmiş, sektörün incelemesi bitirilmiştir. Eğer sektör hem Mod 2 ise ve hem de subheader varsa, bu durumda,  submod baytına bakarak Form 1 veya 2 olduğuna karar verilmiştir.