Program 24:04 CD/DVD oturum bilgisi (Quick Basic)

'Quick Basic QB/L QB.QLB komut satırı ile yüklenmelidir 'Ayni dizin içerisinde QB.BI dosyası bulunmalıdır '$INCLUDE: 'qb.bi' '$DYNAMIC DIM oku(20), yaz(20), tampon(400) cihaz = &HB0 'A0h=Master B0h=Slave <-DEĞİŞTİRİN bar = &H1F0 '01F0h=Primer 0170h=Sekonder <-DEĞİŞTİRİN GOSUB Yerles 'Okuyan ve yazan assembler rutinleri yerleştir. DEF SEG = 0: sakla0 = PEEK(0): sakla1 = PEEK(1) : OUT bar + 6, cihaz PRINT " *** C/DVD Oturum bilgisi *** ": 'Paket hazırlanıyor siparis = 1 'Oturum oku trak = 0 'sipariş=1 iken bu bayt=0 dır paket$ = CHR$(&H43) + CHR$(2) + CHR$(siparis) + STRING$(3, 0) + CHR$(trak) + CHR$(&HFF) + CHR$(&HFD) + STRING$(3, 0) GOSUB paketgonder: GOSUB bekle1: IF hata THEN GOSUB hatabul: PRINT "Hata:"; hata$ GOSUB oku: GOSUB oku: PRINT "˜lk Oturum No ="; a : PRINT "Son Oturum No ="; b GOSUB oku: ktrl = b AND 15: adr = (b AND 240) / 16 'alttan 4 tane biti çıkart, 4 bit sağa kaydır GOSUB oku: PRINT "Oturum No ="; a : PRINT "ADR/KONTROL bitleri ="; adr; "/"; ktrl GOSUB oku: : PRINT "Başl Sekt(Dak:Sn:Bl)="; b; ":"; : GOSUB oku: PRINT a; "."; b DO: GOSUB oku: LOOP UNTIL (INP(bar + 7) AND 8) = 0 ;Portu boşalt GOSUB hatabul: PRINT "Hata kodu= "; hata$ cikis: DEF SEG = 0: POKE 0, sakla0: POKE 1, sakla1: END ' Int 0 vektörünü restore et /çık ‘Bütün Quick Basic programlarda kullanılan sabit parçadır ‘Her satırının nasıl çalıştığı Ek-C de anlatılmıştır ‘-------------------Belleğe yerleş-------------------------------- Yerles: ‘Data porta/porttan okuyan/yazan 2 tane kısa assembler 'rutini belleğe koyar. Okuyan oku(0), yazan ise yaz(0) dır. ‘Programın başında bu diziler DİM oku(?), yaz(?) ile tanımlanmış olmalıdır DATA &h60, &H1E, &hba,&hf7,1, &Hb8,0,0, &h8e,&hd8 DATA &hed,&ha3,0,0, &H1F, &h61, &hcb,-1 DEF SEG = VARSEG(oku(0)): baz = VARPTR(oku(0)): x = 0 DO: READ a: POKE baz + x, a: x = x + 1: LOOP UNTIL a = -1 POKE baz + 3, (bar AND &HFF) 'Seçilen portu sonradan ilave et 'Şimdi yazan assembler rutini belleğe koyalım DATA &h60, &H1E, &hba,&hf7,1, &Hb8,0,0, &h8e,&hd8 DATA &h3e,&ha1,0,0,&hef, &H1F, &h61, &hcb,-1 DEF SEG = VARSEG(yaz(0)): baz = VARPTR(yaz(0)): x = 0 DO: READ a: POKE baz + x, a: x = x + 1: LOOP UNTIL a = -1 POKE baz + 3, (bar AND &HFF) 'Seçilen portu sonradan ilave et RETURN ‘-------------------Data portu oku-------------------------------- oku: 'Bu rutin data portundan 2 bayt okur. '2 baytı a ve b değişkenine verir DEF SEG = VARSEG(oku(0)): CALL ABSOLUTE(VARPTR(oku(0))) DEF SEG = 0: a = PEEK(0): b = PEEK(1): DEF SEG : RETURN ‘-------------------Data porta yaz-------------------------------- yaz: 'Bu rutin a ve b sayılarını (2 baytı) 'data portuna yazar DEF SEG = 0: POKE 0, a: POKE 1, b DEF SEG = VARSEG(yaz(0)): CALL ABSOLUTE(VARPTR(yaz(0))) DEF SEG : RETURN ‘-------------------Komut gönder---------------------------------- komutgonder: ' komut değişkenindeki komutu cihaza gönderi ' BSY biti normale dönünceye kadar bekler 'Komutun tekrarı gerekirse 50 tekrar yapar 'Arıza bulursa okur (hata=hata) sayac = 0: hata = 0 10 : OUT bar + 7, komut: GOSUB bekle: tekrar = 0 FOR x = 1 TO 50: a = INP(bar + 7) IF (a AND &H20) AND (sayac < 100) THEN tekrar = 1: EXIT FOR IF INP(bar + 7) AND 8 = 1 THEN EXIT FOR NEXT: IF tekrar THEN sayac = sayac + 1: GOTO 10 IF INP(bar + 7) AND 1 THEN hata = INP(bar + 1) RETURN ‘-------------------Sıfır Bekle----------------------------------- bekle: 'BAR =primer/sekonder, Cihaz=master/slave cihazinin 'status portunu 100 defa yoklar mesgul olmadigi zaman 'geri döner. Meşgul ise arıza bildirir hata = 0: FOR zz = 1 TO 100 IF (INP(bar + 7) AND 128) = 0 THEN EXIT FOR NEXT: IF INP(bar + 7) AND 1 THEN hata = INP(bar + 1) : RETURN ‘-------------------Bir Bekle------------------------------------- bekle1: ‘BAR7'nin 3üncü bitin 1 olmasını bekler 'olmuyorsa hata kodu ile döner bir = 1: hata = 0: FOR x = 1 TO 100000 IF (INP(bar + 7) AND 8) THEN bir = 0: EXIT FOR NEXT: IF bir OR (INP(bar + 7) AND 1) THEN hata = INP(bar + 1) RETURN ‘-------------------Paket Gönder---------------------------------- paketgonder: 'Cihaza paket$ ile verilmiş olan paketi yollar 'Dönüşte hata değişkeni (varsa) hatayı verir. komut = &HA0: GOSUB komutgonder: GOSUB bekle1: IF hata THEN RETURN 'Cihaz paketi bekliyor. 2 şerli gönderelim: FOR x = 1 TO LEN(paket$) STEP 2 a = ASC(MID$(paket$, x, 1)): b = ASC(MID$(paket$, x + 1, 1)) GOSUB yaz: NEXT: RETURN ‘-------------------Hata Analiz---------------------------------- hatabul: 'Cihaza Op.Kodu=03h paketi gönderilir 'hata1, hata2, hata3 ve hata$ değişkeni döner paket$ = CHR$(&H3) + STRING$(3, 0) + CHR$(&HFD) + STRING$(7, 0) GOSUB paketgonder: GOSUB bekle1: GOSUB oku: GOSUB oku: hata1 = (a AND 15) FOR x = 1 TO 5: GOSUB oku: NEXT: hata2 = a: hata3 = b DO: GOSUB oku: LOOP UNTIL (INP(bar + 7) AND 8) = 0 hata$ = HEX$(hata1) + "-" + HEX$(hata2) + "-" + HEX$(hata3) : RETURN.

Ekran çıktısına göre cihazdaki CD içerisinde 4 tane oturum vardır. Ve sonuncu oturum 72.inci dakika, 45inci saniye 65inci blokta başlamaktadır.